LRM001

LoRa® Mini PCIe, 433/868/915MHz

Range : 7Km

L L

# Features

# . Mini PCI Express form factor

# . 2 u.FL antennas to support 433 or 868 or 915MHz

# . Range 7KM

# . FTD® 232HL

# Specification

# . Compliant with LoRa®

# . Mini PCI Express form factor

# . 2 u.FL antennas to support 433 or 868 or 915MHz

# . Range 7KM

# . Data rate 1k bps

# . Network type: Star

# . Standby current: 0.1mA

# . Rx current: 12ma

# . Microchip® RN2483 LoRa®

# . FTD® 232HL

# . RF Output power (maximum) 20dbm

# . Receiver sensitivity: -130 dbm

# . Support Win 7 and Window 10

# . Support Linux : Ubuntu 12.04

# . Hardware LoRa® reset

# . Dimension: 50 x 29 x 9 mm

# Interface

|  |  | # LRM001 | # LRM002 | # LRM003 (April) | # LRM005 (May) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Mini PCIe Full Size |  | #  |  | #  |  |
| # USB 2.0 |  | #  |  | #  |  |
| # UART |  |  | #  |  |  |
| # M.2 |  |  |  |  | #  |
| # 433M or |  | # Model 433 | # Model 433 | # Model L | # Model L |
| # 868M or | # Model 868 | # Model 868 | # Model H | # Model H |
| # 915M or |  | # Model 915 | # Model 915 | # Model H | # Model H |

| # Model Lists: |  |  | # Common Specification: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # LRM001-433 | # Mini PCIe USB 433MHz |  | # Operating Humidity | # 5% ~ 95% RH |
| # LRM001-868 | # Mini PCIe USB 868MHz |  | # Operating Temperature | # -20o C~ 60 oC |
| # LRM001-915 | # Mini PCIe USB 915MHz |  | # Storage # Temperature | # -20o C~ 80 oC |
| # LRM002-433 | # UART 433MHz |  |  |  |
| # LRM002-868 | # UART 868MHz |  | # Packing List |  |
| # LRM002-915 | # UART 915MHz |  | # u. FL Antenna Cable 433 or 868 or 915MHz Antenna |  |
| # LRM003-L | # Mini PCIe USB 410 ~525MHz |  |  |  |
| # LRM003-H | # Mini PCIe USB 862 ~ 1020MHz |  |  |  |